Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu bramowiec dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Samochód typu „bramowiec” –1 szt.

Podwozie:

- Fabrycznie nowe, nierejestrowane, nienoszące śladów użytkowania,

- Technicznie dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 18 ton,

- Zawieszenie przednie mechaniczne, nośność zawieszenia minimum 7,5 ton,

- Zawieszenie tylne mechaniczne, nośność zawieszenia minimum 11,5 ton,

- Zawieszenie tylne ze stabilizatorem,

- Rozstaw osi 3800-4400 mm,

- Tylny most pojedynczy bez zwolnic. Most wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego,

- Ogumienie 315/80 R22,5, bieżnik do transportu szosowo terenowy ,

- Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła,

- Przystawka odbioru mocy (producenta podwozia),

- Rura wydechowa skierowana w dół,

- Zbiornik paliwa minimum 200 litrów,

- Tylne oświetlenie drogowe pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym podczas rozładunku kontenera.

- Dodatkowe oświetlenie robocze zamontowane na ramie, załączane z kabiny kierowcy

Charakterystyka silnika:

- Silnik wysokoprężny, rzędowy 6-cylindrowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowywanego, spełniający normę min. EURO VI,

- Pojemność skokowa w granicach 7-8 litrów,

- Moc silnika minimum 230KM,

- Europejski certyfikat wyciszenia,

- Silnik przystosowany do rozruchu niskich temperaturach (-40°C do + 40°C),

- Podgrzewany filtr Paliwa,

- Akumulatory min 160Ah,

Kabina:

- Kabina, dzienna z 2 miejscami,

- Tapicerka foteli winylowa lub wykonana z materiałów łatwozmywalnych,

- Dwa komplety pokrowców,

- Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym,

- Kabina wyposażona w klimatyzację,

- Elektrycznie sterowane szyby,

- Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim,

- Komplet dywaników podłogowych,

- Radioodtwarzacz wraz z głośnikami i anteną,

- Radio CB wraz z instalacją,

- Podgrzewane lusterka zewnętrzne,

- Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna (daszek),

- Kolor kabiny biały

- Tachograf cyfrowy zgodny z CE wraz z legalizacją.

Zabudowa- urządzenie bramowe:

- Fabrycznie nowe,

- Udźwig urządzenia bramowego min. 13 ton,

- Szerokość między ramionami min 2.150mm,

- Szerokość między górnymi zawiesiami min 2.020mm,

- Siła udźwigu (wymagania minimalne):

-ramiona na poziomie podłogi(zasięg ramion 2950mm ) – 12.000 kg,

-ramiona na poziomie podłogi (zasięg ramion 4400mm) – 8.000 kg,

- Max zasięg ramion teleskopowanych hydraulicznie, minimum  4350 mm,

- Regulacja długości łańcuchów,

- Ramiona urządzenia wysuwane niezależnie oraz synchronicznie,

- 2 nogi podporowe wysuwane niezależnie,

- 2 haki wywrotu sterowane pneumatycznie,

- 4 łańcuchy podnoszące,

- Blokada kontenera przy wywrocie,

- Platforma urządzenia o długości 3700mm,

- Funkcja przyspieszonego wyładunku pustego kontenera,

- Sterowanie urządzenia na zewnątrz po stronie kierowcy,

- Platforma urządzenia wyposażona w blokady pozycji kontenera,

- 2 lampy robocze na kabinie oświetlające pole pracy urządzenia załączane z kabiny operatora,

- Tylne nadkola aluminiowa – blach ryflowana

Hydrauliczny dźwig samochodowy - HDS

- Urządzenie fabrycznie nowe,

- Udźwig min. 1,1 t na wyciągniętym żurawiu 10 m,

- Dwie dodatkowe funkcje żurawia (tzw. 5 i 6 funkcja) w celu obsługi pojemników typu dzwon,

- Kąt obrotu kolumny min. 400 stopni,

- Szybkość pracy min. 15 stopni/sekundę

- Mechaniczny ogranicznik obrotu,

- Belki nóg podporowych mechanicznie rozsuwane na boki,

- Udźwig żurawia proporcjonalny do rozstawienia nóg podporowych,

- Nogi podporowe wysuwane/wsuwane hydraulicznie,

- Nogi podporowe nieobracane,

- System informujący o prawidłowym złożeniu nóg do pozycji transportowej

- Sterowanie radiowe z awaryjnym sterowaniem z poziomu drogi,

- Hak na końcu wysięgnika plus 4 haki zapasowe,

- Otwieracz do dzwonów,

- Przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

Wymagane wyposażenie pojazdu:

- Urządzenie GPS kompatybilne z systemem używanym przez Zamawiającego, monitorujące pojazd, paliwo oraz moduł RFID kompatybilny z systemem używanym przez Zamawiającego z dwoma antenami (dwie na grzebieniu) oraz sygnałem akustycznym i optycznym,

- System rejestracji zdjęć posiadający minimum 2 kamery kompatybilny z systemem używanym przez Zamawiającego

- Manualny czytnik RFID,

- Koło zapasowe wyposażone w oponę charakteryzującą się podwyższoną wytrzymałością dostosowane do ogumienia pojazdu,

- Lampa ostrzegawcza na kabinie,

- Trójkąt ostrzegawczy,

- Apteczka,

- Gaśnica x 1 szt.,

- Przewód do pompowania kół,

- Klin zabezpieczający pod koła (szt. 2),

- Pojemnik z woda sanitarną 5l,

- Zestaw narzędzi zawierający: młotek, wkrętak uniwersalny, szczypce, klucz do podnoszenia kabiny,

- Podnośnik hydrauliczny (lewarek),

- Akustyczny sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego.

Warunki gwarancji, dostawy i serwis:

- Dostarczenie nieodpłatnie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- Dostawa w terminie wskazanym przez Wykonawcę w Ofercie nie dłuższym niż 24 tygodnie od daty podpisania umowy

- Szkolenie operatorów w siedzibie Zamawiającego w trakcie całego okresu gwarancji,

- Gwarancja na podwozie minimum 24 miesiące obejmująca pełne koszty części, robocizny i dojazdów,

- Dysponowanie stacjonarnym oddziałem serwisowym wyposażonym w warsztat oraz magazyn części zamiennych w odległości nie większej niż 30 km od zakładu Spółki przy ulicy Prądocińskiej 28 (dot. podwozia),

- Reakcja serwisu dot. zabudowy bramowej i żurawia w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze,

- Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę.

Do pojazdu należy dołączyć:

- Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,

- Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu przez Urząd Dozoru Technicznego,

- Instrukcję obsługi w języku polskim podwozia i zabudowy,

- książkę gwarancyjną podwozia i zabudowy.

Załącznik nr 2

| nazwa Wykonawcy | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

Dane Wykonawcy:

Nazwa i  adres:   ...............................................................................................

Numer telefonu ……………………………

Numer REGON …………………………………  Numer NIP …………………………...............

Adres poczty elektronicznej………………………………………………………..…………………

Nr rachunku bankowego  ………………………………………………………..…………………….

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

„Dostawa – leasing operacyjny samochodu typu bramowiec dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

MKUO ProNatura ZP/NO/46/19

| Przedmiot zamówienia |  |  | Ilość | Cena netto pojazdu | Wartość przedmiotu zamówienia netto wraz z kosztami leasingu** | Wartość brutto wraz z kosztami leasingu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj pojazdu | Podwozie (nazwa, typ) | Zabudowa specjalistyczna (nazwa, typ) |  |  |  |  |
| Samochód typu bramowiec |  |  | 1 |  |  |  |

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie - leasingu operacyjnym            samochodu typu bramowiec w terminie  ……………………(nr Opcji)*

w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ wraz  z załącznikami, w tym umowy w cenie:

*Termin dostarczenia pojazdu:

Opcja 1 - nie później niż 16 tygodni od daty podpisania umowy

Opcja 2 - powyżej 16 tygodni, nie później niż 20 tygodni od daty podpisania umowy

Opcja 3 - powyżej 20 tygodni, nie później niż 24 tygodnie od daty podpisania umowy

**Szczegółowa kalkulacja ceny netto pojazdu wg wzoru Zamawiającego

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia [PLN] | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| A | opłata wstępna w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia |  |
| B | 59 równych rat leasingowych Obliczonych w oparciu o stawkę WIBOR 1M z dnia 31.10.2019r. w wysokości 1.63 pp oraz stałą marżę Wykonawcy w wysokości ..... pp (marżę określa Wykonawca), tj. w oparciu o łączne oprocentowanie rat leasingowych w wysokości ........ % (należy podać wysokość 1 raty oraz sumę wszystkich rat) | ................. x 59 rat = ....................... |
| C | wykup w wysokości 1 % ceny nabycia pojazdu (po uiszczeniu, której Zamawiający staje się właścicielem przedmiotu dostawy) |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |

Nadto:

- Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty.

- Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami                       i modyfikacjami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/uznajemy się za związanych określonymi w niej zapisami.

- Oferowany przeze mnie/nas termin gwarancji, liczony od daty wydania przedmiotu dostawy Zamawiającemu, wynosi min. 24 miesiące

- Uważam(y) się za związanych ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

- Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonymi Istotnymi Warunkami, które zostaną wprowadzone do Umowy i zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wymagane wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) zostało złożone w formie ………………………

- Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem  - zgodnie z zapisami określonymi                 w § 5 Umowy.

- Zamówienie wykonam(y) samodzielnie*/część zamówienia (określić zakres): ..................................……......... zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

* niepotrzebne skreślić

............................, dnia .....................		                                  	...............................................

Załącznik 2a

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa – leasing operacyjny samochodu typu bramowiec dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

MKUO ProNatura ZP/NO/46/19

Działając  w imieniu i na rzecz Wykonawcy …………………………………………… oświadczam, że pojazd

…………………………………………………………………….…….

(rodzaj pojazdu, marka, typ)

spełnia parametry techniczne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

..................................................						…………..............................................

miejscowość i data							       podpis osób/osoby uprawnionej

| Załącznik nr 3 |  |
| --- | --- |
| OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |  |
| Przystępując do postępowania pn. „Dostawa – leasing operacyjny samochodu typu bramowiec dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.” MKUO ProNatura ZP/NO/46/19 |  |
| działając w imieniu Wykonawcy: (podać nazwę i adres Wykonawcy) |  |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu |  |
| W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1950 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1468 ze zm.), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 769); 3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 628 ze zm.); 11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące: - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca przedłoży: -aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. - zdolności technicznej lub zawodowej. - 2 dostaw (w tym w formie leasingu) samochodów typu bramowiec o wartości min. 500 000,00 zł netto każda – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków do dopuszczenia do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. - sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie, musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w której suma gwarancyjna wynosi co najmniej 500.000,00 PLN. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość ubezpieczenia przez cały okres związania umową. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. |  |
| ………………………………………………………………... pieczęć Wykonawcy | .............................................................................. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 4

| nazwa wykonawcy/nazwy wykonawców | WIEDZA I DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (wykaz zrealizowanych dostaw) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa – leasing operacyjny samochodu                              typu bramowiec dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura                    Sp. z o.o.”

Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/NO/46/19

w imieniu Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………..

przedkładam wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Nazwa i adres (telefon) Zamawiającego | Opis zamówienia/informacje potwierdzające spełnianie warunku opisanego w SIWZ, w tym wartość dostaw brutto, przedmiot dostaw | Termin realizacji dostaw |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty załączono dokumenty potwierdzające, że wskazane dostawy zostały wykonane należycie

..................................................						…………..............................................

miejscowość i data							  podpis osób/osoby uprawnionej

Załącznik nr 5

……………………………………….

pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

do postępowania pn. Dostawa – leasing operacyjny samochodu typu bramowiec dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/46/19

Działając  w imieniu i na rzecz Wykonawcy ………………………………………………………………… oświadczam,                           że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się                 o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub przekażę Zamawiającemu.

………………………………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

      - Przedmiotem Umowy jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu typu bramowiec dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Parametry techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne oraz wyposażenie pojazdu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1).

- Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej Umowy aż do przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu. Zamawiającemu, pod warunkiem spłaty przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu, przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu Umowy, na warunkach określonych w SIWZ. Prawo wykupu może być wykonane lub niewykonane według wyboru Zamawiającego                             w odniesieniu pojazdu stanowiącego przedmiot leasingu.

- Integralną częścią umowy i załącznikami do niej są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 13 listopada 2019r. wraz z załącznikami do niej oraz oferta Wykonawcy z dnia ………………… wraz z załącznikami.

- Niniejszą Umowę oraz dokumenty wymienione w ust. 3 powyżej, a także dalsze, które zostaną do niej dołączone, w szczególności wszelkie ewentualne ogólne warunki umów, uważa się za wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające. W przypadku, w którym postanowienia Umowy lub innych dokumentów, które strony uczynią jej integralną  (w szczególności- ewentualnych OWU) są sprzeczne z dokumentami, o których mowa w ust. 3 powyżej lub nakładają na Zamawiającego obowiązki dalej idące, aniżeli wynikające z dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, dokumenty te mają pierwszeństwo, a sprzeczne z nimi lub zwiększające obowiązki Zamawiającego postanowienia Umowy lub dalszych dokumentów uważa się za niezastrzeżone i nieobowiązujące pomiędzy Stronami. Jeżeli postanowienia dalszych dokumentów (w tym ewentualnych OWU) są sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy lub nakładają na Zamawiającego obowiązki dalej idące, aniżeli wynikające z niniejszej Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy a sprzeczne z nimi lub zwiększające obowiązki Zamawiającego postanowienia dalszych dokumentów (w tym OWU) uważa się za niezastrzeżone i nieobowiązujące pomiędzy Stronami.

- Zamawiający przewiduje  59 - miesięczny okres leasingu, rozumiany jako okres pomiędzy dniem wydania przedmiotu leasingu, a  upływem miesiąca, za który zgodnie z harmonogramem opłat należna jest ostatnia rata leasingowa.

§ 2

WARTOŚĆ UMOWY

            - Wartość Umowy wynosi ………………………………………. PLN brutto, w tym podatek od towarów                    i usług w stawce ….…% w wysokości … PLN i obejmuje  wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia, łącznie z dostarczeniem pojazdu w miejsce na terenie Bydgoszczy wskazane przez Zamawiającego.

            - W cenie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności koszt:

- leasingu;

- transportu pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

- rozładunku pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym należności publicznoprawnych.

§ 3

DOSTAWA PRZEDMIOTU LEASINGU

            - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu leasingu (oddania do dyspozycji Zamawiającego) w terminie do … tygodni od daty podpisania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. Szczegółowy termin dostawy pojazdu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (na piśmie lub                     w drodze wymiany wiadomości e-mail) co najmniej na 3 dni przed datą dostarczenia pojazdu                z tym, że termin dostawy nie może być późniejszy od terminu dostawy wskazanego powyżej.

            - Wykonawca zapewni dostawę pojazdu do miejsca na terenie Bydgoszczy wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport pojazdu                         w miejsce, o którym mowa w zd. 1, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdu                 i jego rozładunek w miejscu dostawy.

            - W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony, to jest ze strony Zamawiającego: ……………………………., a ze strony Wykonawcy: ………………………….

            - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia - w dniu dostawy pojazdu - kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej:

- Wszystkie dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu i jego eksploatację ma terenie RP

- Instrukcję w języku polskim (podwozia oraz zabudowy)

- Katalog części zamiennych na CD ROM/nośniku pamięci flash ze schematami połączeń                     i planami konserwacji

- Certyfikat zgodności CE, homologacje (lub alternatywnie Decyzja TDT o dopuszczeniu jednostkowym), świadectwa, inne atesty i aprobaty techniczne- jeżeli wymagane

- Dokumenty gwarancyjne dotyczące podwozia i zabudowy

- Certyfikat PM10

- Książkę pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów

- Książkę zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów

- Dokumentację techniczno-ruchową

            - Wykonawca zobowiązuje się także:

-	w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania pojazdu stanowiącego przedmiot zamówienia, nieodpłatnie przeszkolić min. 2 operatorów - w zakresie obsługi i eksploatacji danego samochodu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

-	wystawić dokument potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w szkoleniu; lista osób przeznaczonych do szkolenia zostanie Wykonawcy przekazana najpóźniej w dniu szkolenia.

            - Dostawa i odbiór pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzającego dostawę pojazdu wraz z wymaganą dokumentacją do Zamawiającego oraz po przeprowadzeniu próbnego uruchomienia. Protokół zdawczo – odbiorczy będzie  podpisywany przez osoby upoważnione, o których mowa w ust 3. powyżej. Za termin dostawy pojazdu przyjmuje się każdorazowo datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.

            - Wykonawca zapewnia, że przedmiot dostawy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich oraz spełniał będzie wymagania określone w SIWZ, a jeśli będzie to w odniesieniu do przedmiotu dostawy wymagane, warunki określone w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym i przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy oraz innych właściwych przepisach. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru,                        że dostarczony pojazd nie spełnia wymogów określonych w Umowie lub załącznikach do niej, w szczególności- w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo –odbiorczego wskazującego braki lub nieprawidłowości ujawnione w przedmiocie leasingu podczas jego obioru lub w innym uzgodnionym przez strony terminie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do uzupełnienia lub dostarczenia nowego pojazdu – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

            - W przypadku niemożliwości dostarczenia przedmiotu leasingu w terminie określonym w umowie, niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego z tytułu opóźnienia, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu pojazdu zastępczego o tożsamych parametrach, co pojazd stanowiący przedmiot dostawy w ramach zamówienia, określonych w  niniejszej umowie i załącznikach do nich, na własny koszt i ryzyko. Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty związane bezpośrednio z eksploatacją ww. pojazdu zastępczego- takich jak. koszty: paliwa, bieżących napraw wynikających z normalnej eksploatacji.

            - W przypadku określonym w ust. 8 powyżej, jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu pojazdu zastępczego, do czasu jego dostarczenia lub do czasu dostarczenia przedmiotu dostawy Zamawiający jest uprawniony, bez odrębnego wezwania i niezależnie od pozostałych uprawnień przewidzianych niniejszą umową, do wynajęcia pojazdu zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, od dowolnie wybranego przez siebie podmiotu Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu dokumentów (faktur VAT lub umowy lub innych podobnych) potwierdzających wysokość kosztów powstałych z tytułu najmu przez Zamawiającego pojazdu zastępczego, zwolni Zamawiającego z długu z tego tytułu, a jeżeli Zamawiający poniósł już te koszty we własnym zakresie- Wykonawca zwróci je Zamawiającemu.

            - Podpisany bez  uwag przez Strony protokół odbioru pojazdu będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

§ 4

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

            - Strony zgodnie oświadczają, iż z chwilą zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a dostawcą przedmiotu leasingu, uprawnienia przysługujące Wykonawcy jako podmiotowi, na który przeniesiona zostanie własność przedmiotu leasingu z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu leasingu, w tym dotyczące obsługi technicznej, serwisu, a także transportu, montażu etc., przechodzą na Zamawiającego, z wyjątkiem uprawnień do odstąpienia od umowy z Dostawcą. Zamawiający jest tym samym z tą chwilą wyłącznie uprawniony, bądź odpowiednio zobowiązany, do realizacji względem Dostawcy praw i obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Dotyczy to w szczególności możliwości realizacji przez Zamawiającego względem Dostawcy, uprawnień związanych z udzielonymi zapewnieniami i gwarancjami co do jakości oraz parametrów technicznych przedmiotu leasingu, czy też terminów usuwania zgłoszonych Dostawcy wad przedmiotu leasingu. Zamawiający jest zobowiązany do informowania Wykonawcy o wystąpieniu okoliczności objętych gwarancją lub rękojmią. Zamawiający może żądać od Wykonawcy odstąpienia od umowy z Dostawcą z powodu wad Przedmiotu leasingu. Bez zgłoszenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca nie może odstąpić od umowy z Dostawcą.

            - Wykonawca zobowiązany jest do nabycia przedmiotu leasingu, dla którego dostawca udzieli gwarancji (liczonych od daty wydania przedmiotu dostawy Zamawiającemu) nie krótszej, niż odpowiednio na:

      - Gwarancja na podwozie min. 24 m-ce, obejmująca koszty dojazdów, pełne koszty części i robocizny

      - Gwarancja na zabudowę min. 24 m-ce, obejmująca  koszty dojazdów, pełne koszty części i robocizny

liczone od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

            - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że w ramach gwarancji dostawca będzie stosował wyłącznie oryginalne części dostarczone przez autoryzowanego sprzedawcę producenta pojazdu.

            - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić:

            - wykonanie w okresie gwarancji i przez cały okres leasingu serwisów technicznych oraz przeglądów serwisowych i gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie producenta oferowanego pojazdu lub poprzez autoryzowany, wykwalifikowany serwis mobilny, z częstotliwością i zakresem wynikającym z zaleceń producenta pojazdu, nie rzadziej niż wg wskazań w karcie pojazdu oraz zabudowy, na koszt Wykonawcy (po okresie gwarancji koszty przeglądów serwisowych ponosi Zamawiający)

            - odległość autoryzowanego serwisu od Zamawiającego nie większa niż 30 km (dotyczy podwozia)

            - przyjazd mobilnego serwisu w przeciągu 48 h po zgłoszeniu awarii- na koszt Wykonawcy ,

            - Reakcja serwisu dot. zabudowy bramowej i żurawia w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze,

            - Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę.

            - stacjonarny oddział serwisowy wyposażony w warsztat oraz magazyn części zamiennych.

            - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie jej terminu, jeżeli wada lub usterka ujawniła się przed upływem gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających                   z gwarancji.

            - W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu będą mniej  korzystne niż postanowienia dotyczące gwarancji zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej  Umowy.

            - W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w pojeździe, Wykonawca  zobowiązuje się do zapewnienia ich usunięcia przez dostawcę w terminie do 3 roboczych, licząc od  przekazania Dostawcy pisemnej (dopuszczalna droga e-mail) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres .......................................................................... W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia wady lub usterki lub braku jakiejkolwiek odpowiedzi Dostawcy w terminie 2 dni od zgłoszenia wady lub usterki, niezależnie od obciążenia Wykonawcy karami umownymi Zamawiający jest uprawniony zlecić naprawę osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

            - Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca, który może przenieść je na Dostawcę.

            - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na swój koszt (lub na koszt Dostawcy) transport unieruchomionego pojazdu do autoryzowanego punktu serwisu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

            - W razie wymiany części i elementów na nowe na skutek wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 7 okres gwarancji na wymienione części lub elementy biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru reklamowanej części lub elementu. Stosowny zapis w tym zakresie winien się znaleźć w książce gwarancyjnej pojazdu. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

            - Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad wskazanego  w ust. 7 na pisemny (dopuszczalna droga mailowa) wniosek Wykonawcy (lub Dostawcy) zawierający  informacje o przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. Całkowity termin usunięcia wad nie może przekroczyć 10 dni roboczych, licząc od złożenia przez Zamawiającego reklamacji,  o której mowa w ust. 7.

            - Po dwukrotnej naprawie tej samej części zamiennej podzespołu, jeżeli nadal wykazują  one wady, Wykonawca zapewni dokonanie ich wymiany przez Dostawcę na nowe, wolne od wad,                        w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji. Termin ten może zostać przedłużony na zasadach określonych w ust. 11.

            - W sprawach spornych wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie wiążący dla Stron.

            - W przypadku, gdy z  ekspertyzy, o której mowa w ust. 13, wynikać będzie, że Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z gwarancji, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca. W przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie, że uszkodzenia nie są objęte gwarancją, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Zamawiający.

            - Reklamacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający składać będzie pisemnie (dopuszcza się drogę mailową) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 – 16.00, na adres ………………, nr tel./e-mail ………………(określony w Ofercie Wykonawcy lub niniejszej Umowie).

            - W przypadku, gdy gwarancja producenta lub dostawcy będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, albo też Wykonawca nie zapewni warunków gwarancji w zakresie wynikającym z postanowień powyższych ustępów, przyjmuje się, że gwarancji udzielił Wykonawca, który odpowiada z tego tytułu na zasadach określonych w ustępach powyższych, a jeżeli nie wykona tychże obowiązków- Zamawiający będzie uprawniony do ich realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci Zamawiającemu udokumentowane koszty                     w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania.

§ 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu pojazdu wynagrodzenie, które zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest zobowiązany ponieść w związku z realizacją przedmiotu Umowy,     w wysokości: ………......... zł brutto (słownie: …………………), w tym:

  - koszty z tytułu opłaty inicjalnej (wstępnej) w wysokości 10 % wartości przedmiotu leasingu, stanowiące kwotę brutto w wysokości  …………….., w tym podatek VAT wg stawki ……                         w wysokości ………..;

  - koszty z tytułu 59 równych rat w kwocie leasingowych …..…..zł brutto, w tym podatek VAT wg stawki …… w wysokości ………..

  - koszty z tytułu wykupu przedmiotu leasingu, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy, w wysokości 1% ceny nabycia pojazdu

zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr ........ do niniejszej Umowy.

Łączne wynagrodzenie obliczone w sposób jak wyżej wynosi …………………

- W racie leasingowej o której mowa w pkt 2) powyżej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty, o których mowa w SIWZ i załącznikach do niej lub niniejszej Umowie.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób:

  - Opłata inicjalna zostanie uiszczona na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie 7 dni od daty dostarczenia tych dokumentów przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturach, z konta Zamawiającego w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, nr konta 81 1020 1462 0000 7202 0236 8892

  - Wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych płatne będzie raz w miesiącu w równych ratach wg harmonogramu spłat rat leasingowych stanowiącego Załącznik nr …  do Umowy, na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT (VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w tym zakresie, aktualnych w dniu wystawienia faktury), wg harmonogramu, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie ...... dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury.

  - Opłaty będą wnoszone w walucie polskiej;

  - Wszelkie wystawione faktury lub inne dokumenty księgowe muszą zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy. Leasingodawca jest obowiązany wyszczególnić na każdej fakturze za czynsz leasingowy,:

- ratę kapitałową,

- ratę odsetkową

  - Jako dzień zapłaty Strony uznają  przekazanie środków określonych w zleceniu płatniczym przez bank Zamawiającego  do banku Wykonawcy. W przypadku kiedy rachunek Zamawiającego  i Wykonawcy jest w tym samym banku, za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego.

  - Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w harmonogramie muszą być podane w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  - W raty leasingowe powinny być włączone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako korzystający. W szczególności cena powinna obejmować: koszty nabycia przez finansującego przedmiotu zamówienia (leasingu), wszelkie podatki i opłaty oraz inne należności publicznoprawne (z wyłączeniem podatku od środków transportu i opłaty za rejestrację pojazdu) - w tym należności publicznoprawne związane z ewentualnym przemieszczeniem przedmiotu zamówienia (Leasingu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne opłaty jakie powinien uiścić Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu.

  - Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do harmonogramu finansowania zamówienia innych opłat niż opłata inicjalna (wstępna), opłata końcowa (za wykup) i rata leasingowa,                        w szczególności nie wyraża zgody na wprowadzenie kaucji zabezpieczających, opłat przedwstępnych, administracyjnych i innych. Opcja wykupu z prawem pierwszeństwa w ciągu 14 dni od ostatniej raty leasingowej.

  - Zamawiający w okresie leasingu aż do przeniesienia prawa własności lub zwrotu przedmiotu leasingu Wykonawcy ponosić będzie wszelkie koszty i opłaty związane z rejestracją pojazdu, podatkiem od środków transportu oraz udzielaniem odpowiedzi przez Finansującego na zapytania organów takich jak Policja, Straż Miejska, Inspekcja Ruchu Drogowego,                           itp. - w wysokości rzeczywiście poniesionej przez Wykonawcę i do wysokości wynikającej                    z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; Zamawiający nie jest zobowiązany w szczególności do ponoszenia związanych z w/w czynnościami kosztów dodatkowych (kosztów wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, kosztów dojazdu itp.), ponad opłaty wynikające                     z obowiązujących przepisów.

  - Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Zamawiający (leasingobiorca)- bilansowo. Zamawiający nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych podatkowo.

  - Zamawiający dopuszcza aneksowanie umowy leasingowej mającej na celu wcześniejsze częściowe lub całościowe spłacenie zobowiązania leasingowego, zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi leasingu

4. Wynagrodzenie Wykonawcy (wysokość rat leasingowych) obliczane będzie na podstawie stawki oprocentowania zmiennego ustalanego na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych (WIBOR 1M) oraz stałej w okresie obowiązywania umowy marży Wykonawcy wynoszącej …… p.p. zgodnie ze złożoną przez niego ofertą. Aktualizacja oprocentowania (wynagrodzenia) następować będzie co 1 miesiąc, wg stawki WIBOR z …… dnia poprzedniego miesiąca * / z pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje aktualizacja, * (*niewłaściwe skreślić) przy czym jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy podstawą aktualizacji będzie stawka WIBOR 1M z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. W przypadku zmiany stawki WIBOR, Wykonawca zobowiązany jest do podawania aktualnej stawki WIBOR na fakturze lub innym dokumencie. Zmiana wysokości rat wynagrodzenia w trybie określonym powyżej nie stanowi zmiany Umowy Leasingu. Wykonawca prześle do Zamawiającego nieodpłatnie, na każde jego pisemne lub mailowe żądanie, w terminie 14 dni od dnia żądania, zaktualizowany na dzień wysłania Harmonogram opłat (ze wskazaniem aktualnej stawki WIBOR) nie częściej niż raz w roku.

§ 6

UBEZPIECZENIE

- Wszelkie koszty związane z eksploatacją przedmiotu leasingu, jeżeli co innego nie wynika z SIWZ, załączników do niego lub niniejszej Umowy, po okresie gwarancji ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zobowiązuje się ubezpieczyć pojazd będący przedmiotem leasingu w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych (OC) oraz AC od utraty i zniszczenia w pełnym zakresie,                             we własnym zakresie i na swój koszt przez cały okres trwania leasingu aż do przeniesienia prawa własności na Zamawiającego lub zwrot przedmiotu leasingu Wykonawcy, u wybranego przez siebie ubezpieczyciela oraz do dostarczania Wykonawcy każdorazowo kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej- po raz pierwszy najpóźniej w dacie wydania mu pojazdu, a następnie                       w terminach wskazanych w niniejszej Umowie- poprzez przesłanie ich kopii Wykonawcy na wskazany w niniejszej umowie adres e-mail.

- Jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się wartość w odniesieniu do pojazdu- początkową przedmiotu leasingu (ubezpieczenia), a w kolejnych okresach- sumę, ustaloną przez Strony jako aktualna wartość przedmiotu leasingu, nie wyższą jednak aniżeli wartość początkowa.

- Szkoda całkowita w przedmiocie ubezpieczenia powoduje wygaśnięcie Umowy leasingu w części dotyczącej tego przedmiotu. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia, odszkodowanie będzie wypłacone Wykonawcy do wysokości nie spłaconych rat kapitałowych. Część odsetkowa od nie spłaconych a objętych odszkodowaniem (z tytułu szkody całkowitej) rat kapitałowych podlega umorzeniu i Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia szkody częściowej w przedmiocie ubezpieczenia, przynależne odszkodowanie zostanie w całości wypłacone Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty niezbędne do przywrócenia przedmiotu ubezpieczenia do stanu poprzedzającego wystąpienie szkody.

- W przypadku, w którym wypłacone odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej lub kradzieżowej nie pokryje kapitału pozostałego do spłaty w dacie jego wypłaty, Korzystający zobowiązuje się do pokrycia niespłaconego i niepokrytego z odszkodowania kapitału na rzecz Finansującego.

- Jakiekolwiek kwoty, uzyskane jako odszkodowanie z ubezpieczenia przedmiotu leasingu nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zaliczone przez Wykonawcę na poczet jakichkolwiek innych należności, aniżeli związane z naprawieniem szkody w przedmiocie leasingu. (w tym na poczet zaległości, kar umownych lub innych należności Zamawiającego względem Korzystającego, wynikających z tej lub innych umów).

§ 7

KARY UMOWNE

            - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w następującej wysokości:

- z tytułu przekroczenia terminu wydania pojazdu określonego w § 3 ust. 1- w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10%  wartości tego wynagrodzenia,

- za opóźnienie w wykonaniu obowiązków usunięcia wad i usterek określonych w § 4                         w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10%  wartości tego wynagrodzenia,

- z tytułu niewykonania zamówienia albo dostarczenia pojazdu niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego                       z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10%  łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, dostawy którego dotyczą powyższe okoliczności lub                         w odniesieniu do tej części Umowy, od której odstąpiono.

            - Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar.

            - Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.

            - Postanowienia odnośnie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, jej rozwiązania albo odstąpienia od niej.

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które wyłączną winę umyślną ponosi Zamawiający.

§ 8

ZOBOWIĄZANIA STRON

1.	Wykonawca zobowiązuje się:

- informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do Wykonawcy przez organy lub osoby trzecie, dotyczących przedmiotu leasingu lub w wyniku których jest zobowiązany ujawnić informację o Zamawiającym lub przedmiocie leasingu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania. Wykonawca jest także zobowiązany do informowania Zamawiającego o zakresie i treści udzielonych tym organom lub osobom informacji najpóźniej w dniu następnym po dniu, w którym przekazał informację temu organowi lub osobie trzeciej, chyba że z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynika zakaz informowania Zamawiającego o takim zapytaniu;

- nie obciążać przedmiotu leasingu prawami na rzecz osób trzecich;

- nie przelewać swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, za wyjątkiem podmiotów finansujących działalność Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

2.	Zamawiający zobowiązuje się:

- korzystać z pojazdu w sposób zgodny z przeznaczeniem

- utrzymywać pojazd w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do zachowania pojazdu w stanie nie pogorszonym

- ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem pojazdu

- nie dokonywać przebudowy pojazdu

- informować Wykonawcę o ujawnionych w  przedmiocie leasingu wadach

- terminowo opłacać składki ubezpieczenia, zawierać umowy ubezpieczenia w określonym niniejszą umową zakresie oraz przedstawiać Wykonawcy dokumenty potwierdzające opłacenie składek ubezpieczenia oraz dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia przedmiotu leasingu w kolejnych okresach w trakcie trwania umowy leasingu aż do przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego lub zwrot przedmiotu leasingu Wykonawcy

- każdorazowo przed zawarciem umów ubezpieczenia uzgodnić z Zamawiającym wartość rynkową pojazdu.

§ 9

PRAWO OPCJI

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia pojazdu, stanowiącego przedmiot leasingu za cenę określoną w ust. 3 poniżej. Zamawiający według swojego wyboru może wykonać powyższe prawo lub zrezygnować z niego.

  - W przypadku podjęcia zamiaru skorzystania z opcji zakupu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej o tym zamiarze do 14 dni przed upływem 59 miesięcy od dnia wydania przedmiotu leasingu.

  - Nabycie przez Zamawiającego pojazdu, stanowiącego przedmiot leasingu, nastąpi na podstawie umowy sprzedaży podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę, za cenę stanowiącą 1% ceny nabycia danego pojazdu przez Wykonawcę.

  - W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa opcji zakupu Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do odbioru przedmiotu leasingu nie później niż w ciągu  30 dni roboczych od dnia zakończenia Umowy.

  - Prawo do skorzystania z opcji zakupu przedmiotu leasingu nie przysługuje Zamawiającemu                    w przypadku nie dochowania terminu, o którym mowa w ust. 2 lub zalegania z zapłatą wymagalnych zobowiązań na rzecz Wykonawcy.

§ 10

ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE, WYGAŚNIĘCIE UMOWY

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

  - Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do jej należytego wykonywania nadal wykonuje ją nienależycie.

  - W razie rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 3 Zamawiający jest zwolniony                             z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania Umowy. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu leasingu w stanie istniejącym w dacie zwrotu.

  - Umowa wygasa z upływem terminu wymagalności ostatniej, 59 raty leasingowej (okresu rozliczeniowego, za który ta rata jest należna). Zamawiający jest obowiązany do zwrotu Wykonawcy przedmiotu leasingu z zastrzeżeniem postanowień § 9.

  - Umowa wygasa w przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia przedmiotu leasingu. Nie zwalnia to Zamawiającego z obowiązku zapłaty pozostałych do końca okresu, na który została zawarta Umowa, rat leasingowych. Kwota rat zostanie pomniejszona o kwotę odszkodowania uzyskanego przez Wykonawcę od ubezpieczyciela. W przypadku, w którym zniszczenie nastąpi z winy Wykonawcy- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty rat leasingowych ponad kwotę rzeczywistej wartości pojazdu w dacie zniszczenia pomniejszonej o dotychczasowe wpłaty i sumę odszkodowania.

  - Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności  je uzasadniających.

§ 11

ZMIANA UMOWY

  - Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zamiana postanowień zawartej umowy                        w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba,                     że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany oraz z wyjątkiem przypadków, o których mowa                    w art. 144 PZP.

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

  - Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

- zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT- zmiana wysokości przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki tego podatku;

- zmiany stawki zmiennej oprocentowania (WIBOR 1M)- zmiana dotyczyć będzie w takim wypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy netto i brutto, oraz poszczególnych jego składników, przy czym zmiana stawki nie wymaga zmiany niniejszej Umowy;

- zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę – w takim wypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wykazanego przez Wykonawcę zakresu wpływu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na koszt wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże zatrudnianie pracowników wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie;

- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wykazanego przez Wykonawcę zakresu wpływu wzrostu wysokości odprowadzanych dotychczas składek a ich nową wysokością, jeżeli Wykonawca wykaże zatrudnianie pracowników wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia, od wynagrodzenia których odprowadzane są powyższe składki.

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych- jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wykazanego przez Wykonawcę zakresu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat, jeżeli Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na koszty realizacji zamówienia, w tym- zatrudnianie pracowników wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia, od wynagrodzenia których odprowadzane są powyższe wpłaty.

§ 12

DANE KONTAKTOWE

            - Strony zobowiązane są informować się nawzajem o zmianie ich danych kontaktowych.
W razie niedopełnienia tego obowiązku informacje przekazane zgodnie z dotychczasowymi danymi kontaktowymi uważa się za skutecznie doręczone.

            - Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może nastąpić w drodze pisemnego (listownego lub e-mailem) powiadomienia drugiej Strony.

§ 13

SPORY

      - W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

      - W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu w rozsądnym terminie sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów mogących powstać podczas lub                    w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz w związku z jej zmianą, rozwiązaniem lub odstąpieniem od niej będą właściwe rzeczowo sądy powszechne w Bydgoszczy.

§ 14

            - Ilekroć w postanowieniach umowy jest mowa o terminie liczonym od daty wydania przedmiotu leasingu, w przypadku, w którym poszczególne pojazdy będą przekazywane Zamawiającemu                   w różnych terminach – w odniesieniu do każdego z nich termin taki będzie liczony odrębnie.

            - Ilekroć w umowie jest mowa o „pojeździe” rozumie się przez to pojazd będący przedmiotem zamówienia.

            - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

            - Ilekroć w niniejszej umowie dla określonej czynności zastrzeżono wyłącznie formę pisemną, w braku odmiennego określenia uważa się ją za zastrzeżoną pod rygorem nieważności.

            - Wszelkie  załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

            - Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na osobę  trzecią, za wyjątkiem podmiotów finansujących działalność Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.